中国科学院软件研究所

工作周报

姓名：     杨董

时间：2026年2月 10 日

目录

1.	工作任务	3

1.1.	学术资料阅读	3

1.2.	实践环节	3

1.3.	本周出勤情况	3

2.	工作进展	3

2.1.	学术资料阅读进展	3

2.2.	实践环节进展	3

3.	学术资料阅读笔记	3

4.	下周计划	3

4.1.	学术资料阅读	3

4.2.	实践环节	4

5.	参考文献	4

工作任务

学术资料阅读

实践环节

进行vdso相关工作，分析什么原因导致x86/riscv两者vdso性能差异过大。

本周出勤情况

上周共出勤2.2、2.3、2.4、2.5、2.6出勤共5天，

工作进展

学术资料阅读进展

实践环节进展

RISC-V vs x86 VDSO clock_gettime 性能差距分析

总结

RISC-V 平台的 VDSO clock_gettime() 性能比 x86 慢，猜测主要原因是 RISC-V 插入的 12 个 fence r,r 指令。

以下为对比RISCV 和 X86 vdso 源码

┌────────────────────────────────────────────────┐

│         RISC-V vs x86 完整指令对比             │

├────────────────────────────────────────────────┤

│ 总代码行数:      199 vs 273 (+37%)            │

│ 实际执行指令:    195 vs 305 (+56%)            │

│ fence/barrier:    12 vs   0 (∞)    🔥       │

│ div/idiv:          4 vs   0 (∞)               │

│ load:            ~45 vs ~60                    │

│ store:           ~15 vs ~20                    │

│ mul:               2 vs   2                    │

│ shift:           ~15 vs ~20                    │

│ 分支:            ~38 vs ~32                    │

│ 函数调用:          0 vs   1                    │

│ 完整路径 cycles: 280 vs 110 (2.5×)            │

│ fence 占比:      65-70% 的差距                │

└────────────────────────────────────────────────┘

分析

工具与环境

分析工具：

- objdump：反汇编 VDSO 共享库

- grep / awk / sed：指令统计

对比平台：

- RISC-V：Linux 6. x 内核，RVWMO 内存模型

- x86-64：Linux 6. x 内核，TSO 内存模型

分析过程

- 提取完整的 VDSO 汇编代码

- 统计各类指令数量

- 对比 RISC-V 和 x86 实现差异

代码统计对比

整体规模

| 指标 | RISC-V | x86 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 函数总行数 | 199 | 273 | x86 包含更多功能 |
| 地址范围 | 5ec-85e | ae0-ebf |  |
| 字节数 | 626 | 1024 |  |
| 实际指令数 | ~195 | ~265+40* | *包含被调用的函数 |

关键指令统计

内存屏障指令

| 平台 | fence/barrier 数量 | 位置 | 开销估算 |
| --- | --- | --- | --- |
| RISC-V | 12 个 fence r,r | 主路径 2 个 + COARSE 路径 10 个 | 120-360 cycles |
| x86 | 0 个 | TSO 模型无需硬件屏障 | 0 cycles |

RISC-V 的 12 个 fence 分布：

主路径:    fence r,r × 2  (seqlock 进入/退出)

COARSE #1: fence r,r × 2

COARSE #2: fence r,r × 2

COARSE #3: fence r,r × 2

异常处理:  fence w,? × 4

除法指令

| 平台 | div/idiv 数量 | 用途 | 开销估算 |
| --- | --- | --- | --- |
| RISC-V | 4 个 | 异常标记 | 80-160 cycles |
| x86 | 0 个 | 用循环减法代替 | ~20 cycles |

内存访问

| 平台 | load 指令 | store 指令 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| RISC-V | ~45 ld | ~15 sd | 全部内联 |
| x86 | ~60 mov | ~20 mov | 有函数调用 |

计算指令

| 类型 | RISC-V | x86 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乘法 | mul × 2 | imul × 2 | 相同 |
| 移位 | ~15 | ~20 | x86 略多 |
| 加减 | ~30 | ~30 | 相似 |

控制流

| 类型 | RISC-V | x86 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 条件分支 | ~38 | ~32 | RISC-V 路径重复 |
| 函数调用 | 0 | 1 | x86 调用 __arch_get_hw_counter |

架构差异分析

内存模型的影响

x86 TSO

// arch/x86/include/asm/barrier.h

#define smp_rmb()  barrier()  // 编译器屏障

- smp_rmb() 编译成 0 条硬件指令

- CPU 硬件保证 load-load 顺序

RISC-V

// arch/riscv/include/asm/barrier.h

#define smp_rmb()  RISCV_FENCE(r, r)  // 硬件 fence！

- smp_rmb() 编译成 fence r,r 指令

- 显式硬件开销

优化可能：ztso 扩展

启用 Ztso 扩展

RISC-V Ztso 扩展提供 TSO 内存模型支持：

#ifdef CONFIG_RISCV_ISA_ZTSO

#define smp_rmb()  barrier()  // 变成 0 成本

#else

#define smp_rmb()  RISCV_FENCE(r, r)

#endif

Qemu-ztso测试

使用qemu启动ztso测试和没有ztso进行测试，通过测试脚本测试后，发现ztso反而更慢，原因在于qemu需要模拟ztso导致的性能退步，需要在实际机器上进行测试。

RISCV / X86 vdso 反汇编源码

Riscv

00000000000005ec <__vdso_clock_gettime>:

5ec:	1141                	addi	sp,sp,-16

5ee:	e022                	sd	s0,0(sp)

5f0:	e406                	sd	ra,8(sp)

5f2:	0800                	addi	s0,sp,16

5f4:	47bd                	li	a5,15

5f6:	0aa7e463          	bltu	a5,a0,69e <__vdso_clock_gettime+0xb2>

5fa:	4705                	li	a4,1

5fc:	6785                	lui	a5,0x1

5fe:	00a7173b          	sllw	a4,a4,a0

602:	88378793          	addi	a5,a5,-1917 # 883 <__vdso_gettimeofday+0x23>

606:	8ff9                	and	a5,a5,a4

608:	ffffc697          	auipc	a3,0xffffc

60c:	9f868693          	addi	a3,a3,-1544 # ffffffffffffc000 <vdso_u_data>

610:	cfc5                	beqz	a5,6c8 <__vdso_clock_gettime+0xdc>

612:	429c                	lw	a5,0(a3)

614:	0017f713          	andi	a4,a5,1

618:	0007861b          	sext.w	a2,a5

61c:	eb51                	bnez	a4,6b0 <__vdso_clock_gettime+0xc4>

61e:	0220000f          	fence	r,r

622:	42dc                	lw	a5,4(a3)

624:	cfad                	beqz	a5,69e <__vdso_clock_gettime+0xb2>

626:	c01027f3          	rdtime	a5

62a:	00451813          	slli	a6,a0,0x4

62e:	9836                	add	a6,a6,a3

630:	02883e83          	ld	t4,40(a6)

634:	02083883          	ld	a7,32(a6)

638:	0086bf83          	ld	t6,8(a3)

63c:	0106bf03          	ld	t5,16(a3)

640:	0186a803          	lw	a6,24(a3)

644:	01c6ae03          	lw	t3,28(a3)

648:	0220000f          	fence	r,r

64c:	0006a303          	lw	t1,0(a3)

650:	fc6611e3          	bne	a2,t1,612 <__vdso_clock_gettime+0x26>

654:	1802                	slli	a6,a6,0x20

656:	41f787b3          	sub	a5,a5,t6

65a:	02085813          	srli	a6,a6,0x20

65e:	01e7f7b3          	and	a5,a5,t5

662:	030787b3          	mul	a5,a5,a6

666:	3b9ad6b7          	lui	a3,0x3b9ad

66a:	9ff68693          	addi	a3,a3,-1537 # 3b9ac9ff <_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_+0x3b9ab82f>

66e:	97f6                	add	a5,a5,t4

670:	01c7d7b3          	srl	a5,a5,t3

674:	00f6fd63          	bgeu	a3,a5,68e <__vdso_clock_gettime+0xa2>

678:	c4653637          	lui	a2,0xc4653

67c:	60060613          	addi	a2,a2,1536 # ffffffffc4653600 <_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_+0xffffffffc4652430>

680:	97b2                	add	a5,a5,a2

682:	2705                	addiw	a4,a4,1

684:	fef6eee3          	bltu	a3,a5,680 <__vdso_clock_gettime+0x94>

688:	1702                	slli	a4,a4,0x20

68a:	9301                	srli	a4,a4,0x20

68c:	98ba                	add	a7,a7,a4

68e:	0115b023          	sd	a7,0(a1)

692:	e59c                	sd	a5,8(a1)

694:	60a2                	ld	ra,8(sp)

696:	6402                	ld	s0,0(sp)

698:	4501                	li	a0,0

69a:	0141                	addi	sp,sp,16

69c:	8082                	ret

69e:	07100893          	li	a7,113

6a2:	00000073          	ecall

6a6:	60a2                	ld	ra,8(sp)

6a8:	6402                	ld	s0,0(sp)

6aa:	2501                	sext.w	a0,a0

6ac:	0141                	addi	sp,sp,16

6ae:	8082                	ret

6b0:	42d8                	lw	a4,4(a3)

6b2:	800007b7          	lui	a5,0x80000

6b6:	fff7c793          	not	a5,a5

6ba:	08f70063          	beq	a4,a5,73a <__vdso_clock_gettime+0x14e>

6be:	0207c7b3          	div	a5,a5,zero

6c2:	0100000f          	.word	0x0100000f

6c6:	b7b1                	j	612 <__vdso_clock_gettime+0x26>

6c8:	06077713          	andi	a4,a4,96

6cc:	eb09                	bnez	a4,6de <__vdso_clock_gettime+0xf2>

6ce:	4791                	li	a5,4

6d0:	fcf517e3          	bne	a0,a5,69e <__vdso_clock_gettime+0xb2>

6d4:	ffffc697          	auipc	a3,0xffffc

6d8:	a0c68693          	addi	a3,a3,-1524 # ffffffffffffc0e0 <vdso_u_data+0xe0>

6dc:	bf1d                	j	612 <__vdso_clock_gettime+0x26>

6de:	0509                	addi	a0,a0,2

6e0:	00451613          	slli	a2,a0,0x4

6e4:	800008b7          	lui	a7,0x80000

6e8:	9636                	add	a2,a2,a3

6ea:	fff8c893          	not	a7,a7

6ee:	ffffc717          	auipc	a4,0xffffc

6f2:	91272703          	lw	a4,-1774(a4) # ffffffffffffc000 <vdso_u_data>

6f6:	00177813          	andi	a6,a4,1

6fa:	02081563          	bnez	a6,724 <__vdso_clock_gettime+0x138>

6fe:	0220000f          	fence	r,r

702:	00063803          	ld	a6,0(a2)

706:	0105b023          	sd	a6,0(a1)

70a:	00863803          	ld	a6,8(a2)

70e:	0105b423          	sd	a6,8(a1)

712:	0220000f          	fence	r,r

716:	ffffc817          	auipc	a6,0xffffc

71a:	8ea82803          	lw	a6,-1814(a6) # ffffffffffffc000 <vdso_u_data>

71e:	f7070be3          	beq	a4,a6,694 <__vdso_clock_gettime+0xa8>

722:	b7f1                	j	6ee <__vdso_clock_gettime+0x102>

724:	ffffc717          	auipc	a4,0xffffc

728:	8e072703          	lw	a4,-1824(a4) # ffffffffffffc004 <vdso_u_data+0x4>

72c:	0b170a63          	beq	a4,a7,7e0 <__vdso_clock_gettime+0x1f4>

730:	02074733          	div	a4,a4,zero

734:	0100000f          	.word	0x0100000f

738:	bf5d                	j	6ee <__vdso_clock_gettime+0x102>

73a:	4791                	li	a5,4

73c:	ffffd717          	auipc	a4,0xffffd

740:	9a470713          	addi	a4,a4,-1628 # ffffffffffffd0e0 <vdso_u_data+0x10e0>

744:	00f50663          	beq	a0,a5,750 <__vdso_clock_gettime+0x164>

748:	ffffd717          	auipc	a4,0xffffd

74c:	8b870713          	addi	a4,a4,-1864 # ffffffffffffd000 <vdso_u_data+0x1000>

750:	4310                	lw	a2,0(a4)

752:	00167793          	andi	a5,a2,1

756:	2601                	sext.w	a2,a2

758:	ebf5                	bnez	a5,84c <__vdso_clock_gettime+0x260>

75a:	0220000f          	fence	r,r

75e:	435c                	lw	a5,4(a4)

760:	df9d                	beqz	a5,69e <__vdso_clock_gettime+0xb2>

762:	c01027f3          	rdtime	a5

766:	00451313          	slli	t1,a0,0x4

76a:	00670833          	add	a6,a4,t1

76e:	02883e83          	ld	t4,40(a6)

772:	00873f83          	ld	t6,8(a4)

776:	02083803          	ld	a6,32(a6)

77a:	01073f03          	ld	t5,16(a4)

77e:	01872883          	lw	a7,24(a4)

782:	01c72e03          	lw	t3,28(a4)

786:	0220000f          	fence	r,r

78a:	00072283          	lw	t0,0(a4)

78e:	fc5611e3          	bne	a2,t0,750 <__vdso_clock_gettime+0x164>

792:	1882                	slli	a7,a7,0x20

794:	41f787b3          	sub	a5,a5,t6

798:	0208d893          	srli	a7,a7,0x20

79c:	01e7f7b3          	and	a5,a5,t5

7a0:	031787b3          	mul	a5,a5,a7

7a4:	969a                	add	a3,a3,t1

7a6:	7698                	ld	a4,40(a3)

7a8:	7290                	ld	a2,32(a3)

7aa:	3b9ad6b7          	lui	a3,0x3b9ad

7ae:	9ff68693          	addi	a3,a3,-1537 # 3b9ac9ff <_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_+0x3b9ab82f>

7b2:	9832                	add	a6,a6,a2

7b4:	97f6                	add	a5,a5,t4

7b6:	01c7d7b3          	srl	a5,a5,t3

7ba:	97ba                	add	a5,a5,a4

7bc:	08f6f663          	bgeu	a3,a5,848 <__vdso_clock_gettime+0x25c>

7c0:	c4653637          	lui	a2,0xc4653

7c4:	60060613          	addi	a2,a2,1536 # ffffffffc4653600 <_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_+0xffffffffc4652430>

7c8:	4701                	li	a4,0

7ca:	97b2                	add	a5,a5,a2

7cc:	2705                	addiw	a4,a4,1

7ce:	fef6eee3          	bltu	a3,a5,7ca <__vdso_clock_gettime+0x1de>

7d2:	1702                	slli	a4,a4,0x20

7d4:	9301                	srli	a4,a4,0x20

7d6:	e59c                	sd	a5,8(a1)

7d8:	010707b3          	add	a5,a4,a6

7dc:	e19c                	sd	a5,0(a1)

7de:	bd5d                	j	694 <__vdso_clock_gettime+0xa8>

7e0:	0512                	slli	a0,a0,0x4

7e2:	ffffd617          	auipc	a2,0xffffd

7e6:	81e60613          	addi	a2,a2,-2018 # ffffffffffffd000 <vdso_u_data+0x1000>

7ea:	962a                	add	a2,a2,a0

7ec:	ffffd817          	auipc	a6,0xffffd

7f0:	81482803          	lw	a6,-2028(a6) # ffffffffffffd000 <vdso_u_data+0x1000>

7f4:	00187713          	andi	a4,a6,1

7f8:	ef39                	bnez	a4,856 <__vdso_clock_gettime+0x26a>

7fa:	0220000f          	fence	r,r

7fe:	00063883          	ld	a7,0(a2)

802:	6618                	ld	a4,8(a2)

804:	0220000f          	fence	r,r

808:	ffffc317          	auipc	t1,0xffffc

80c:	7f832303          	lw	t1,2040(t1) # ffffffffffffd000 <vdso_u_data+0x1000>

810:	fd031ee3          	bne	t1,a6,7ec <__vdso_clock_gettime+0x200>

814:	96aa                	add	a3,a3,a0

816:	6688                	ld	a0,8(a3)

818:	6290                	ld	a2,0(a3)

81a:	3b9ad6b7          	lui	a3,0x3b9ad

81e:	972a                	add	a4,a4,a0

820:	9ff68693          	addi	a3,a3,-1537 # 3b9ac9ff <_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_+0x3b9ab82f>

824:	00c88533          	add	a0,a7,a2

828:	00e6fa63          	bgeu	a3,a4,83c <__vdso_clock_gettime+0x250>

82c:	c4653637          	lui	a2,0xc4653

830:	60060613          	addi	a2,a2,1536 # ffffffffc4653600 <_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_+0xffffffffc4652430>

834:	9732                	add	a4,a4,a2

836:	2785                	addiw	a5,a5,1 # ffffffff80000001 <_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_+0xffffffff7fffee31>

838:	fee6eee3          	bltu	a3,a4,834 <__vdso_clock_gettime+0x248>

83c:	1782                	slli	a5,a5,0x20

83e:	9381                	srli	a5,a5,0x20

840:	97aa                	add	a5,a5,a0

842:	e598                	sd	a4,8(a1)

844:	e19c                	sd	a5,0(a1)

846:	b5b9                	j	694 <__vdso_clock_gettime+0xa8>

848:	4701                	li	a4,0

84a:	b761                	j	7d2 <__vdso_clock_gettime+0x1e6>

84c:	0207c7b3          	div	a5,a5,zero

850:	0100000f          	.word	0x0100000f

854:	bdf5                	j	750 <__vdso_clock_gettime+0x164>

856:	02074733          	div	a4,a4,zero

85a:	0100000f          	.word	0x0100000f

85e:	b779                	j	7ec <__vdso_clock_gettime+0x200>

X86

0000000000000ae0 <__vdso_clock_gettime>:

ae0:	f3 0f 1e fa          	endbr64

ae4:	55                   	push   %rbp

ae5:	4c 63 d7             	movslq %edi,%r10

ae8:	48 89 e5             	mov    %rsp,%rbp

aeb:	41 57                	push   %r15

aed:	41 56                	push   %r14

aef:	41 55                	push   %r13

af1:	41 54                	push   %r12

af3:	53                   	push   %rbx

af4:	48 83 e4 f0          	and    $0xfffffffffffffff0,%rsp

af8:	48 83 ec 20          	sub    $0x20,%rsp

afc:	41 83 fa 17          	cmp    $0x17,%r10d

b00:	0f 87 d1 00 00 00    	ja     bd7 <__vdso_clock_gettime+0xf7>

b06:	b8 01 00 00 00       	mov    $0x1,%eax

b0b:	44 89 d1             	mov    %r10d,%ecx

b0e:	4c 8d 0d eb 94 ff ff 	lea    -0x6b15(%rip),%r9        # ffffffffffffa000 <vdso_u_data>

b15:	d3 e0                	shl    %cl,%eax

b17:	89 c2                	mov    %eax,%edx

b19:	81 e2 83 08 00 00    	and    $0x883,%edx

b1f:	0f 84 e0 00 00 00    	je     c05 <__vdso_clock_gettime+0x125>

b25:	48 bb 00 00 00 00 00 	movabs $0x4000000000000000,%rbx

b2c:	00 00 40

b2f:	44 89 d7             	mov    %r10d,%edi

b32:	49 bb ff ff ff ff ff 	movabs $0x7fffffffffffffff,%r11

b39:	ff ff 7f

b3c:	48 c1 e7 04          	shl    $0x4,%rdi

b40:	4c 01 cf             	add    %r9,%rdi

b43:	45 8b 01             	mov    (%r9),%r8d

b46:	41 f6 c0 01          	test   $0x1,%r8b

b4a:	0f 85 a0 00 00 00    	jne    bf0 <__vdso_clock_gettime+0x110>

b50:	41 8b 41 04          	mov    0x4(%r9),%eax

b54:	83 f8 01             	cmp    $0x1,%eax

b57:	75 75                	jne    bce <__vdso_clock_gettime+0xee>

b59:	0f 31                	rdtsc

b5b:	90                   	nop

b5c:	90                   	nop

b5d:	90                   	nop

b5e:	48 c1 e2 20          	shl    $0x20,%rdx

b62:	48 09 d0             	or     %rdx,%rax

b65:	4c 21 d8             	and    %r11,%rax

b68:	4c 8b 67 30          	mov    0x30(%rdi),%r12

b6c:	41 8b 49 24          	mov    0x24(%r9),%ecx

b70:	49 2b 41 08          	sub    0x8(%r9),%rax

b74:	49 3b 41 10          	cmp    0x10(%r9),%rax

b78:	0f 87 a1 00 00 00    	ja     c1f <__vdso_clock_gettime+0x13f>

b7e:	41 8b 51 20          	mov    0x20(%r9),%edx

b82:	48 0f af c2          	imul   %rdx,%rax

b86:	4c 01 e0             	add    %r12,%rax

b89:	48 d3 e8             	shr    %cl,%rax

b8c:	48 8b 57 28          	mov    0x28(%rdi),%rdx

b90:	41 8b 09             	mov    (%r9),%ecx

b93:	41 39 c8             	cmp    %ecx,%r8d

b96:	75 ab                	jne    b43 <__vdso_clock_gettime+0x63>

b98:	48 3d ff c9 9a 3b    	cmp    $0x3b9ac9ff,%rax

b9e:	76 16                	jbe    bb6 <__vdso_clock_gettime+0xd6>

ba0:	31 c9                	xor    %ecx,%ecx

ba2:	48 2d 00 ca 9a 3b    	sub    $0x3b9aca00,%rax

ba8:	83 c1 01             	add    $0x1,%ecx

bab:	48 3d ff c9 9a 3b    	cmp    $0x3b9ac9ff,%rax

bb1:	77 ef                	ja     ba2 <__vdso_clock_gettime+0xc2>

bb3:	48 01 ca             	add    %rcx,%rdx

bb6:	48 89 16             	mov    %rdx,(%rsi)

bb9:	48 89 46 08          	mov    %rax,0x8(%rsi)

bbd:	31 c0                	xor    %eax,%eax

bbf:	48 8d 65 d8          	lea    -0x28(%rbp),%rsp

bc3:	5b                   	pop    %rbx

bc4:	41 5c                	pop    %r12

bc6:	41 5d                	pop    %r13

bc8:	41 5e                	pop    %r14

bca:	41 5f                	pop    %r15

bcc:	5d                   	pop    %rbp

bcd:	c3                   	ret

bce:	83 f8 02             	cmp    $0x2,%eax

bd1:	0f 84 81 00 00 00    	je     c58 <__vdso_clock_gettime+0x178>

bd7:	b8 e4 00 00 00       	mov    $0xe4,%eax

bdc:	44 89 d7             	mov    %r10d,%edi

bdf:	0f 05                	syscall

be1:	48 8d 65 d8          	lea    -0x28(%rbp),%rsp

be5:	5b                   	pop    %rbx

be6:	41 5c                	pop    %r12

be8:	41 5d                	pop    %r13

bea:	41 5e                	pop    %r14

bec:	41 5f                	pop    %r15

bee:	5d                   	pop    %rbp

bef:	c3                   	ret

bf0:	41 81 79 04 ff ff ff 	cmpl   $0x7fffffff,0x4(%r9)

bf7:	7f

bf8:	0f 84 2c 01 00 00    	je     d2a <__vdso_clock_gettime+0x24a>

bfe:	f3 90                	pause

c00:	e9 3e ff ff ff       	jmp    b43 <__vdso_clock_gettime+0x63>

c05:	a8 60                	test   $0x60,%al

c07:	0f 85 da 00 00 00    	jne    ce7 <__vdso_clock_gettime+0x207>

c0d:	41 83 fa 04          	cmp    $0x4,%r10d

c11:	75 c4                	jne    bd7 <__vdso_clock_gettime+0xf7>

c13:	4c 8d 0d ce 94 ff ff 	lea    -0x6b32(%rip),%r9        # ffffffffffffa0e8 <vdso_u_data+0xe8>

c1a:	e9 06 ff ff ff       	jmp    b25 <__vdso_clock_gettime+0x45>

c1f:	48 85 d8             	test   %rbx,%rax

c22:	74 0b                	je     c2f <__vdso_clock_gettime+0x14f>

c24:	4c 89 e0             	mov    %r12,%rax

c27:	48 d3 e8             	shr    %cl,%rax

c2a:	e9 5d ff ff ff       	jmp    b8c <__vdso_clock_gettime+0xac>

c2f:	41 8b 51 20          	mov    0x20(%r9),%edx

c33:	4c 21 d8             	and    %r11,%rax

c36:	45 31 ff             	xor    %r15d,%r15d

c39:	4d 89 e6             	mov    %r12,%r14

c3c:	48 f7 e2             	mul    %rdx

c3f:	4c 01 e0             	add    %r12,%rax

c42:	4c 11 fa             	adc    %r15,%rdx

c45:	48 0f ad d0          	shrd   %cl,%rdx,%rax

c49:	48 d3 ea             	shr    %cl,%rdx

c4c:	83 e1 40             	and    $0x40,%ecx

c4f:	48 0f 45 c2          	cmovne %rdx,%rax

c53:	e9 34 ff ff ff       	jmp    b8c <__vdso_clock_gettime+0xac>

c58:	4c 89 74 24 10       	mov    %r14,0x10(%rsp)

c5d:	8b 15 9d d3 ff ff    	mov    -0x2c63(%rip),%edx        # ffffffffffffe000 <pvclock_page>

c63:	4c 8d 25 96 d3 ff ff 	lea    -0x2c6a(%rip),%r12        # ffffffffffffe000 <pvclock_page>

c6a:	4c 89 7c 24 18       	mov    %r15,0x18(%rsp)

c6f:	83 e2 fe             	and    $0xfffffffe,%edx

c72:	41 89 d5             	mov    %edx,%r13d

c75:	f6 05 a1 d3 ff ff 01 	testb  $0x1,-0x2c5f(%rip)        # ffffffffffffe01d <pvclock_page+0x1d>

c7c:	0f 84 55 ff ff ff    	je     bd7 <__vdso_clock_gettime+0xf7>

c82:	0f 31                	rdtsc

c84:	90                   	nop

c85:	90                   	nop

c86:	90                   	nop

c87:	48 c1 e2 20          	shl    $0x20,%rdx

c8b:	48 09 c2             	or     %rax,%rdx

c8e:	48 89 d0             	mov    %rdx,%rax

c91:	0f be 15 84 d3 ff ff 	movsbl -0x2c7c(%rip),%edx        # ffffffffffffe01c <pvclock_page+0x1c>

c98:	48 2b 05 69 d3 ff ff 	sub    -0x2c97(%rip),%rax        # ffffffffffffe008 <pvclock_page+0x8>

c9f:	49 89 c7             	mov    %rax,%r15

ca2:	89 d1                	mov    %edx,%ecx

ca4:	f7 d9                	neg    %ecx

ca6:	49 d3 ef             	shr    %cl,%r15

ca9:	89 d1                	mov    %edx,%ecx

cab:	48 d3 e0             	shl    %cl,%rax

cae:	85 d2                	test   %edx,%edx

cb0:	48 8b 0d 59 d3 ff ff 	mov    -0x2ca7(%rip),%rcx        # ffffffffffffe010 <pvclock_page+0x10>

cb7:	8b 15 5b d3 ff ff    	mov    -0x2ca5(%rip),%edx        # ffffffffffffe018 <pvclock_page+0x18>

cbd:	49 0f 48 c7          	cmovs  %r15,%rax

cc1:	48 f7 e2             	mul    %rdx

cc4:	48 0f ac d0 20       	shrd   $0x20,%rdx,%rax

cc9:	41 8b 14 24          	mov    (%r12),%edx

ccd:	41 39 d5             	cmp    %edx,%r13d

cd0:	75 9d                	jne    c6f <__vdso_clock_gettime+0x18f>

cd2:	48 01 c8             	add    %rcx,%rax

cd5:	4c 8b 74 24 10       	mov    0x10(%rsp),%r14

cda:	4c 8b 7c 24 18       	mov    0x18(%rsp),%r15

cdf:	4c 21 d8             	and    %r11,%rax

ce2:	e9 81 fe ff ff       	jmp    b68 <__vdso_clock_gettime+0x88>

ce7:	49 8d 42 02          	lea    0x2(%r10),%rax

ceb:	48 c1 e0 04          	shl    $0x4,%rax

cef:	4c 01 c8             	add    %r9,%rax

cf2:	41 8b 09             	mov    (%r9),%ecx

cf5:	f6 c1 01             	test   $0x1,%cl

cf8:	75 1c                	jne    d16 <__vdso_clock_gettime+0x236>

cfa:	48 8b 78 08          	mov    0x8(%rax),%rdi

cfe:	48 89 3e             	mov    %rdi,(%rsi)

d01:	48 8b 78 10          	mov    0x10(%rax),%rdi

d05:	48 89 7e 08          	mov    %rdi,0x8(%rsi)

d09:	41 8b 39             	mov    (%r9),%edi

d0c:	39 f9                	cmp    %edi,%ecx

d0e:	0f 84 a9 fe ff ff    	je     bbd <__vdso_clock_gettime+0xdd>

d14:	eb dc                	jmp    cf2 <__vdso_clock_gettime+0x212>

d16:	81 3d e4 92 ff ff ff 	cmpl   $0x7fffffff,-0x6d1c(%rip)        # ffffffffffffa004 <vdso_u_data+0x4>

d1d:	ff ff 7f

d20:	0f 84 bc 00 00 00    	je     de2 <__vdso_clock_gettime+0x302>

d26:	f3 90                	pause

d28:	eb c8                	jmp    cf2 <__vdso_clock_gettime+0x212>

d2a:	4c 8d 1d cf a2 ff ff 	lea    -0x5d31(%rip),%r11        # ffffffffffffb000 <vdso_u_data+0x1000>

d31:	44 89 d3             	mov    %r10d,%ebx

d34:	49 89 f6             	mov    %rsi,%r14

d37:	41 83 fa 04          	cmp    $0x4,%r10d

d3b:	49 8d 83 e8 00 00 00 	lea    0xe8(%r11),%rax

d42:	49 bc 00 00 00 00 00 	movabs $0x4000000000000000,%r12

d49:	00 00 40

d4c:	4c 0f 44 d8          	cmove  %rax,%r11

d50:	48 c1 e3 04          	shl    $0x4,%rbx

d54:	4c 01 db             	add    %r11,%rbx

d57:	45 8b 2b             	mov    (%r11),%r13d

d5a:	41 f6 c5 01          	test   $0x1,%r13b

d5e:	0f 85 0a 01 00 00    	jne    e6e <__vdso_clock_gettime+0x38e>

d64:	41 8b 7b 04          	mov    0x4(%r11),%edi

d68:	e8 a3 f9 ff ff       	call   710 <__arch_get_hw_counter.constprop.0>

d6d:	48 89 c2             	mov    %rax,%rdx

d70:	48 85 c0             	test   %rax,%rax

d73:	0f 88 ed 00 00 00    	js     e66 <__vdso_clock_gettime+0x386>

d79:	48 8b 73 30          	mov    0x30(%rbx),%rsi

d7d:	41 8b 4b 24          	mov    0x24(%r11),%ecx

d81:	49 2b 53 08          	sub    0x8(%r11),%rdx

d85:	49 3b 53 10          	cmp    0x10(%r11),%rdx

d89:	0f 87 c7 00 00 00    	ja     e56 <__vdso_clock_gettime+0x376>

d8f:	41 8b 43 20          	mov    0x20(%r11),%eax

d93:	48 0f af c2          	imul   %rdx,%rax

d97:	48 01 f0             	add    %rsi,%rax

d9a:	48 d3 e8             	shr    %cl,%rax

d9d:	48 8b 4b 28          	mov    0x28(%rbx),%rcx

da1:	41 8b 13             	mov    (%r11),%edx

da4:	44 39 ea             	cmp    %r13d,%edx

da7:	75 ae                	jne    d57 <__vdso_clock_gettime+0x277>

da9:	49 63 d2             	movslq %r10d,%rdx

dac:	4c 89 f6             	mov    %r14,%rsi

daf:	48 c1 e2 04          	shl    $0x4,%rdx

db3:	49 01 d1             	add    %rdx,%r9

db6:	49 03 41 30          	add    0x30(%r9),%rax

dba:	49 03 49 28          	add    0x28(%r9),%rcx

dbe:	48 3d ff c9 9a 3b    	cmp    $0x3b9ac9ff,%rax

dc4:	0f 86 85 00 00 00    	jbe    e4f <__vdso_clock_gettime+0x36f>

dca:	31 d2                	xor    %edx,%edx

dcc:	48 2d 00 ca 9a 3b    	sub    $0x3b9aca00,%rax

dd2:	83 c2 01             	add    $0x1,%edx

dd5:	48 3d ff c9 9a 3b    	cmp    $0x3b9ac9ff,%rax

ddb:	77 ef                	ja     dcc <__vdso_clock_gettime+0x2ec>

ddd:	e9 d1 fd ff ff       	jmp    bb3 <__vdso_clock_gettime+0xd3>

de2:	49 83 c2 02          	add    $0x2,%r10

de6:	4c 89 d0             	mov    %r10,%rax

de9:	48 c1 e0 04          	shl    $0x4,%rax

ded:	49 01 c1             	add    %rax,%r9

df0:	8b 05 0a a2 ff ff    	mov    -0x5df6(%rip),%eax        # ffffffffffffb000 <vdso_u_data+0x1000>

df6:	a8 01                	test   $0x1,%al

df8:	75 7b                	jne    e75 <__vdso_clock_gettime+0x395>

dfa:	49 8b b9 08 10 00 00 	mov    0x1008(%r9),%rdi

e01:	49 8b 89 10 10 00 00 	mov    0x1010(%r9),%rcx

e08:	44 8b 05 f1 a1 ff ff 	mov    -0x5e0f(%rip),%r8d        # ffffffffffffb000 <vdso_u_data+0x1000>

e0f:	41 39 c0             	cmp    %eax,%r8d

e12:	75 dc                	jne    df0 <__vdso_clock_gettime+0x310>

e14:	49 03 49 10          	add    0x10(%r9),%rcx

e18:	49 03 79 08          	add    0x8(%r9),%rdi

e1c:	48 81 f9 ff c9 9a 3b 	cmp    $0x3b9ac9ff,%rcx

e23:	76 17                	jbe    e3c <__vdso_clock_gettime+0x35c>

e25:	48 89 c8             	mov    %rcx,%rax

e28:	48 2d 00 ca 9a 3b    	sub    $0x3b9aca00,%rax

e2e:	83 c2 01             	add    $0x1,%edx

e31:	48 3d ff c9 9a 3b    	cmp    $0x3b9ac9ff,%rax

e37:	77 ef                	ja     e28 <__vdso_clock_gettime+0x348>

e39:	48 89 c1             	mov    %rax,%rcx

e3c:	89 d0                	mov    %edx,%eax

e3e:	48 89 4e 08          	mov    %rcx,0x8(%rsi)

e42:	48 01 f8             	add    %rdi,%rax

e45:	48 89 06             	mov    %rax,(%rsi)

e48:	31 c0                	xor    %eax,%eax

e4a:	e9 70 fd ff ff       	jmp    bbf <__vdso_clock_gettime+0xdf>

e4f:	31 d2                	xor    %edx,%edx

e51:	e9 5d fd ff ff       	jmp    bb3 <__vdso_clock_gettime+0xd3>

e56:	4c 85 e2             	test   %r12,%rdx

e59:	74 21                	je     e7c <__vdso_clock_gettime+0x39c>

e5b:	48 89 f0             	mov    %rsi,%rax

e5e:	48 d3 e8             	shr    %cl,%rax

e61:	e9 37 ff ff ff       	jmp    d9d <__vdso_clock_gettime+0x2bd>

e66:	4c 89 f6             	mov    %r14,%rsi

e69:	e9 69 fd ff ff       	jmp    bd7 <__vdso_clock_gettime+0xf7>

e6e:	f3 90                	pause

e70:	e9 e2 fe ff ff       	jmp    d57 <__vdso_clock_gettime+0x277>

e75:	f3 90                	pause

e77:	e9 74 ff ff ff       	jmp    df0 <__vdso_clock_gettime+0x310>

e7c:	48 89 d0             	mov    %rdx,%rax

e7f:	41 8b 53 20          	mov    0x20(%r11),%edx

e83:	48 89 34 24          	mov    %rsi,(%rsp)

e87:	48 c7 44 24 08 00 00 	movq   $0x0,0x8(%rsp)

e8e:	00 00

e90:	48 0f ba f0 3f       	btr    $0x3f,%rax

e95:	48 f7 e2             	mul    %rdx

e98:	48 03 04 24          	add    (%rsp),%rax

e9c:	48 13 54 24 08       	adc    0x8(%rsp),%rdx

ea1:	48 0f ad d0          	shrd   %cl,%rdx,%rax

ea5:	48 d3 ea             	shr    %cl,%rdx

ea8:	80 e1 40             	and    $0x40,%cl

eab:	48 0f 45 c2          	cmovne %rdx,%rax

eaf:	e9 e9 fe ff ff       	jmp    d9d <__vdso_clock_gettime+0x2bd>

eb4:	66 66 2e 0f 1f 84 00 	data16 cs nopw 0x0(%rax,%rax,1)

ebb:	00 00 00 00

ebf:	90                   	nop

学术资料阅读笔记

下周计划

学术资料阅读

实践环节

参考文献